附件一、          工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 合同数量 | 工作内容 | 价格组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标线 |  |  |  |  |
| 1 | 纵向标线 | m2 | 5351 | 1.材料品种:热熔型涂料，普通型，厚度1.8±0.2mm 2.线型:行车道分道线、边缘线、中心线 3.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 | 1.与完成本项内容的所有材料（如油漆、涂料等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 2 | 横道线 | m2 | 329 | 1.材料品种:热熔型涂料，普通型，厚度1.8±0.2mm 2.形式:人行横道线、停止线、导流带标线、出入口标线、减速让行线 3.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  |
| 3 | 标记 | m2 | 254 | 1.材料品种:热熔型涂料，厚度1.8±0.2mm 2.规格尺寸:导向箭头、非机动车地面图形标记、人行横道预告标示 3.清扫路面、定位放线、涂料制备、涂敷、漆划、养护 |  |
|  | 标志牌、标杆 |  |  |  |  |
| 4 | 铝合金标志牌 | 块 | 8 | 1.类型:指路标志牌，详见交通标志A结构图及说明 2.材质、规格尺寸:铝合金板5000*2500*3，含铝合金龙骨 3.板面反光膜等级:三级反光膜（密封胶囊型） 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 | 1.与完成本项内容的所有材料（如铝合金标志牌、成套成品标杆等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 5 | 铝合金标志牌 | 块 | 17 | 1.类型:提示交通标志牌，详见交通标志B结构图及说明 2.材质、规格尺寸:铝合金板圆形直径800*3，含铝合金龙骨 3.板面反光膜等级:三级反光膜（密封胶囊型） 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 6 | 铝合金标志牌 | 块 | 13 | 1.类型:提示交通标志牌，详见交通标志C结构图及说明 2.材质、规格尺寸:铝合金板正方形800*800*3，含铝合金龙骨 3.板面反光膜等级:三级反光膜（密封胶囊型） 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 7 | 铝合金标志牌 | 块 | 2 | 1.类型:路名标志牌，详见交通标志D结构图及说明 2.材质、规格尺寸:铝合金板长方形1500*450*3，含铝合金龙骨 3.板面反光膜等级:三级反光膜（密封胶囊型） 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 8 | 铝合金标志牌 | 块 | 3 | 1.类型:提示交通标志牌，详见交通标志C结构图及说明 2.材质、规格尺寸:铝合金板三角形900*900*900*3，含铝合金龙骨 3.板面反光膜等级:三级反光膜（密封胶囊型） 4.现场组装、与标志杆之间的连接、拼装成型、调整 |  |
| 9 | 成套成品标杆 | 根 | 8 | 双悬臂标志杆，详见交通标志A结构图 1.规格尺寸:立柱Φ426X11*8045，横梁Φ245X8 2.基础、垫层材料品种:C30钢筋砼基础，C15素砼垫层 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作安装 5.土方:基础土方开挖、回填、余土外运 6.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 |  |
| 10 | 成套成品标杆 | 根 | 2 | 独柱式标志杆，详见交通标志B结构图 1.规格尺寸:立柱Φ89X5.5*4417 2.基础、垫层材料品种:C30钢筋砼基础，碎石垫层 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作安装 5.土方:基础土方开挖、回填、余土外运 6.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 |  |
| 11 | 成套成品标杆 | 根 | 15 | 独柱式标志杆，详见交通标志C结构图 1.规格尺寸:立柱Φ73X3*3488 2.基础、垫层材料品种:C30钢筋砼基础，碎石垫层 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作安装 5.土方:基础土方开挖、回填、余土外运 6.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 |  |
| 12 | 成套成品标杆 | 根 | 2 | 独柱式标志杆，详见交通标志D结构图 1.规格尺寸:立柱Φ73X3*2788 2.基础、垫层材料品种:C30钢筋砼基础，碎石垫层 3.模板制作、安装、拆除 4.钢筋制作安装 5.土方:基础土方开挖、回填、余土外运 6.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 |  |
|  | 车档及中央隔离护栏【需要增加防撞垫】 |  |  |  |  |
| 13 | 中央隔离护栏 | m | 436 | 1.类型:中央隔离护栏（方钢护栏） 2.规格、型号:护栏高1.2m 3.材料品种:具体做法详见《市政公用工程细部构造做法》图集号（17ZZ04）第135页 4.定点、放线、卸车、拼装、摆放、校正、膨胀螺栓固定或预埋固定、清理现场 | 1.与完成本项内容的所有材料（如中央隔离护栏、机非隔离栏杆、防撞护栏、花岗岩车档等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 14 | 机非隔离护栏 | m | 209 | 1.类型:机非隔离护栏（方钢护栏） 2.规格、型号:护栏高0.8m 3.材料品种:具体做法详见《市政公用工程细部构造做法》图集号（17ZZ04）第134页 4.定点、放线、卸车、拼装、摆放、校正、膨胀螺栓固定或预埋固定、清理现场 |  |
| 15 | 防撞护栏 | m | 47 | 1.类型:护栏为Gr-A型波形护栏 2.规格、型号:护栏高度0.75m，最小埋置深度为1.4m 3.材料品种:具体做法详见《城市防撞护栏》图集号（17ZZ02）第10页 4.定点、放线、卸车、拼装、摆放、校正、膨胀螺栓固定或预埋固定、清理现场 |  |
| 16 | 花岗岩车挡 | 个 | 74 | 详见车挡相关大样图 1.芝麻灰花岗岩车挡 Φ220*H900 ，80宽5厚不锈钢装饰，刷黄色反光漆 2.200厚C35混凝土基础 3.拆除路面、混凝土调平、车挡安装、细石混凝土灌孔 |  |
|  | 公交车棚 |  |  |  |  |
| 17 | 挖基坑土方 | m3 | 378 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 | 1.与完成本项内容的所有材料（如钢支架、钢柱外包铝型材、铝型材装饰线、车顶棚及站牌装饰、公交站不锈钢凳子、金属面油漆、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 18 | 回填土方 | m3 | 300 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 19 | 余方弃置 | m3 | 78 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:7km，含消纳费 3.铲土装车,修理边坡,清理机下余土，运土、卸土、场内道路洒水 |  |
| 20 | 垫层 | m3 | 18.46 | 1.C15混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 21 | 独立基础 | m3 | 58.94 | 1.C30混凝土独立基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 22 | 其他零星混凝土 | m2 | 2.08 | 1.柱顶灌孔混凝土 2.C35不收缩细石混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 23 | 其他零星混凝土 | m2 | 10.37 | 1.柱脚包裹混凝土 2.C30细石混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等 |  |
| 24 | 现浇构件钢筋 | t | 2.424 | 1.HRB400 直径φ12钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 25 | 现浇构件钢筋 | t | 2.418 | 1.HRB400 直径φ14钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 26 | 现浇构件钢筋 | t | 2.094 | 1.HRB400 直径φ18钢筋配料、制作成型、绑扎、焊接、运输、安装等 |  |
| 27 | 预埋地脚车丝螺栓 | t | 1.164 | 1.M16、M24地脚螺栓材料运输、铁件(螺栓)定位、预埋、安装、电焊固定等 |  |
| 28 | 垫层模板已支撑 | m2 | 45.12 | 1.垫层模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 29 | 独立基础模板与支撑 | m2 | 213 | 1.独立基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 30 | 其他现浇零星构件模板与支撑 | m2 | 34.56 | 1.其他现浇零星构件模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等 |  |
| 31 | 钢支架 | t | 20.472 | 1.钢材品种、规格:镀锌型钢 口200x120x10x10 口160x120x10x10 口120x80x6x6 Φ60x4 口25X25X4，放线、卸料、检验、划线、构件加固,翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等 |  |
| 32 | 钢柱外包铝型材 | m | 132 | 1.外包3mm厚铝型材，测量放线、放样,安装内卡条、外装饰条,注胶清理 |  |
| 33 | 铝型材装饰线 | m | 133.48 | 1.铝角钢 L50*25，定位、划线、下料、刷胶、安装等 |  |
| 34 | 车顶棚及站牌装饰 | m2 | 546 | 1.1.2mm镀锌钢板 架档30×30×2mm镀锌方管，铁件加工、钢架制作、安装、焊接等全部操作过程，钉或贴面层、钉压条、清理等 |  |
| 35 | 公交站不锈钢凳子 | 座 | 24 | 1.材料:凳面 1.5mm304不锈钢 凳脚∮76mm×3mm304不锈钢 2.工艺:a) 表面都为拉丝处理; b) 凳面冲孔; c) 钣金加工环节,应采用转塔式自动数控冲床或激光切割机加工,数控折弯机折边,确保部件的加工精度与互换性 3.现场安装、清理 |  |
| 36 | 金属面油漆 | m2 | 654 | 1.表面喷涂汽车专用金属磨砂漆,小广告贴不牢 2.喷涂工艺为:去油-打磨-底漆(特种配方,高附着力)-石膏腻子-中途漆-修补-磨砂面漆二次。经1×1mm划格试验不剥落 3.清扫、打磨、清锈除污、刷漆(油)等 |  |
|  | 交通信号灯工程 |  |  |  |  |
| 37 | 配线保护管 | m | 11735 | 1.名称：PVC硬塑管 2.规格:DN110 3.部位：用于埋设道路两侧绿化带下管道,所有管内均穿10号铁丝; 4.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 | 1.与完成本项内容的所有材料（如配线保护管、电缆、电缆中间头、配管、人（手）孔井、交通信号机柜、箱、悬臂式监控设施立杆、立柱杆、交通信号灯安装、视线诱导器、人行信号灯安装、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 38 | 配线保护管 | m | 538 | 1.名称：镀锌双钢管 2.规格:D85 3.部位：用于埋设道路信号灯过街管,所有管内均穿10号铁丝; 4.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 39 | 电缆 | m | 3680 | 1.名称：控制电缆 2.规格型号：KVV-4*1.5 3.开盘、检查、架线盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌 |  |
| 40 | 电缆中间头 | 个 | 95 | 1.名称：铜接线端子 2.规格型号：截面16mm以下 3.削线头、套绝缘管、焊接头、包缠绝缘带 |  |
| 41 | 配管 | m | 75 | 1.名称：PE管 2.规格型号：Φ50*2.5mm 3.安装方式：埋地 4.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 42 | 电缆 | m | 900 | 1.名称：电缆 2.规格型号：YJV-2*4 3.安装方式：排管内敷设 4.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、 电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 |  |
| 43 | 人（手)孔井 | 座 | 303 | 1.名称：交通电缆接线井 2.做法； 接手井详见S03T03图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，清理墙面、调制砂浆、勾缝、抹灰、清扫落地灰、材料运输等） |  |
| 44 | 交通信号机柜、箱 | 台 | 3 | 1.名称：信号控制机（含软件） 2.安装方式：落地安装 3.其他：智能联网 4.就位、安装、固定、接线、调试 |  |
| 45 | 悬臂式监控设施立杆 | 根 | 7 | 1.类型:7x14mL型悬臂杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:7x14mL型悬臂杆 4.基础及结构做法：详见S03T22图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 46 | 立柱杆 | 根 | 6 | 1.类型:立柱杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:3.5m立柱杆 4.基础及结构做法：详见S03T23图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 47 | 立柱杆 | 根 | 2 | 1.类型:立柱杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:5.5m立柱杆 4.基础及结构做法：详见S03T24图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 48 | 交通信号灯安装 | 套 | 16 | 1.名称：机动信号灯 箭头灯 2.型号: 机动信号灯 箭头灯，详见设计说明 3.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 |  |
| 49 | 视线诱导器 | 只 | 16 | 1.名称：倒计时器 2.其它：道路交通信号倒计时器安装在信号灯的上方或右方，机动车信号灯显示器规格为 800mm×600mm，2 位数码显示倒九秒提示，人行信号灯倒计时显示器透光面为Φ300mm 300mm×300mm。倒计时显示器的光学性能、工作条件、机械强度、电气性能均符合国家安全行业标准 GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》的全部技术规定 3.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 |  |
| 50 | 人行信号灯安装 | 套 | 14 | 1.名称：人行信号灯 2.型号: 3.5m独柱式， 详见设计说明(立柱及基础已经单立清单） 3.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 |  |
| 51 | 挖沟槽土方 | m3 | 4200 | 1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求 |  |
| 52 | 垫层 | m3 | 932 | 1.回填砂，回填、平整、夯实 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 53 | 垫层 | m3 | 136 | 1.回填碎石，碎石装运、找平等 2.满足施工需求及质量要求 |  |
| 54 | 回填土方（人工） | m3 | 3133 | 1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整 |  |
| 55 | 管道包封 | m3 | 58 | 1.C30包管混凝土 2.管道混凝土包封:制、支、拆模板,洗刷管身基础及模板,浇筑混凝土,养护等 |  |
|  | 交通视频监控 |  |  |  |  |
| 56 | 监控摄像机 | 台 | 15 | 1.名称：智能监控快球 2.规格：≥400W像素，≥1/1.9英寸；光学变倍≥37倍 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如监控摄像机、收发器、配电箱、浪涌保护器、监控立杆、监控立杆及基础、避雷针、接地极、接地母线、接地装置、电缆保护管、配线、双绞线缆、光缆、单点调试、系统调试、光缆终辅材）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 57 | 收发器 | 对 | 13 | 1.名称：光纤收发器（含成端） 2.规格：单模光纤 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |
| 58 | 配电箱 | 台 | 13 | 1.名称：视频监控室外挂箱 2.其他：具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能； 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹; 4）挂箱 4.就位、安装、固定、接线、调试 |  |
| 59 | 浪涌保护器 | 个 | 15 | 1.名称：电源/网络防雷器 2.1.绝缘装置绝缘性能测试:测试、记录等。 火花间隙保护装置:开箱检查、安支撑架、安装固定等。极化电极:开箱检查、支架安装、电池液配制、灌注、安装固定、接线、点焊、防腐等。准备、搬运、设备清理、检查、校接线、调试记录 |  |
| 60 | 监控立杆 | 根 | 7 | 1.类型:1.5*0.5寄生杆 2.材质截面:钢管60*5*2000 3.其他：固定件制作、安装 4.现场组装、整体起吊、就位固定、调整 |  |
| 61 | 监控立杆及基础 | 根 | 8 | 1.类型:8*6m悬臂杆 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T33图，（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土:混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等，钢筋制作、绑扎、安装，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 62 | 避雷针 | 根 | 8 | 1.名称：避雷针 2.规格：Φ20圆钢，L=0.5 3.配合预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆等 |  |
| 63 | 接地极 | 根 | 8 | 1.名称：人工接地极角钢 2.规格：50*5*5，L=2.5mm 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 64 | 接地母线 | m | 12 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-50*4m 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、 刷漆 |  |
| 65 | 接地装置 | 组 | 2 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 2.接地电阻测试 |  |
| 66 | 电缆保护管 | m | 48 | 1.名称：立杆基础预埋 2.规格：∅50X2.5mmPE管 3.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 67 | 配线 | m | 150 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVV3*1.5mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 68 | 双绞线缆 | m | 150 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 69 | 光缆 | m | 3497 | 1.名称：通信光缆 2.规格：4芯室外单模光缆 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 70 | 单点调试 | 套 | 15 | 1.名称：单点调试 2.其他：含设备场景设置、镜头调试参数配置等 3.准备、单元检查、系统功能试验 |  |
| 71 | 系统调试 | 项 | 1 | 1.名称：系统调试 2.其他：含网络、数据配置、前端设备信息登记 3.系统调试、完成测试报告等 |  |
| 72 | 光缆终辅材 | 个 | 1 | 1.名称:含光端盒、接线盒、普利卡管、尾纤等 2.部位：视频监控 |  |
|  | 交通电子警察 |  |  |  |  |
| 73 | 正向高清视频摄像机(含镜头、电源、支架、防护罩) | 台 | 14 | 1.名称：正向高清视频摄像机(含镜头、电源、支架、防护罩) 2.规格：有效像素:≥900万;与摄像机匹配的百万像素高清镜头 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如正向高清视频摄像机、反向大货车抓拍高清视频摄像机、频闪补光灯、浪涌保护器、交换机、收发器、前端机柜、电子警察室外大机箱、电子警察室外小机箱、红绿灯信号检测器、配线、双绞线缆、光缆、杆件及基础、避雷针、接地极、接地母线、接地装置、电缆保护管、单点调试、系统调试、辅材等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 1.与完成本项内容的所有材料（如信号机、落地式控制箱、混凝土、模板等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 74 | 反向大货车抓拍高清视频摄像机(含电源、镜头、支架、防护罩) | 台 | 4 | 1.名称：反向大货车抓拍高清视频摄像机(含电源、镜头、支架、防护罩)) 2.规格：有效像素:≥900万;与摄像机匹配的百万像素高清镜头,具备人脸识别功能 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 |  |
| 75 | 频闪补光灯 | 套 | 32 | 1.名称：频闪补光灯 2.规格：闪光频率:≥50Hz;35W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道 3.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 |  |
| 76 | 浪涌保护器 | 个 | 18 | 1.名称：电源/网络防雷器 2.绝缘装置绝缘性能测试:测试、记录等。 火花间隙保护装置:开箱检查、安支撑架、安装固定等。极化电极:开箱检查、支架安装、电池液配制、灌注、安装固定、接线、点焊、防腐等。准备、搬运、设备清理、检查、校接线、调试记录。 |  |
| 77 | 交换机 | 台 | 7 | 1.名称：8口交换机 2.规格：8口百兆,网管型,工业级 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 78 | 交换机 | 台 | 2 | 1.名称：16口交换机 2.规格：16口百兆,网管型,工业级 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 79 | 收发器 | 对 | 7 | 1.名称：百兆光纤收发器(含成端) 2.规格：100M,单模单纤,具备无中继传输距离≥20km 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |
| 80 | 前端机柜 | 个 | 3 | 1.名称：前端管理主机 2.服务器、工作站等主站设备安装调试:技术准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查设备加电、本体调试;操作系统、应用软件安装检测 |  |
| 81 | 电子警察室外大机箱 | 台 | 3 | 1.名称：电子警察室外大机箱 2.安装方式：落地安装，定制 具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能, 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹; 4）挂箱 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 |  |
| 82 | 电子警察室外小机箱 | 台 | 7 | 1.名称：电子警察室外小机箱 2.安装方式：落地安装，定制 具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能, 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹; 4）挂箱 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 |  |
| 83 | 红绿灯信号检测器 | 台 | 3 | 1.名称：红绿灯信号检测器 2.规格：12通道 3.清点、运输、安装固定、校接线、常规检查、单元检查、系统试验 |  |
| 84 | 配线 | m | 160 | 1.名称：信号同步线、控制线 2.规格：RVVP-2×1.0mm2 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 85 | 配线 | m | 1060 | 1.名称：红绿灯控制线 2.规格：RVVP-3×1.0mm2 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 86 | 配线 | m | 765 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVV-3×1.5mm2 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 87 | 双绞线缆 | m | 270 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 88 | 光缆 | m | 1010 | 1.名称：通信光缆 2.规格：4芯室外单模光缆 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 89 | 杆件及基础 | 根 | 1 | 1.类型:6.5×10m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法: 详见S03T28图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 90 | 杆件及基础 | 根 | 1 | 1.类型:6.5×9m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T27图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 91 | 杆件及基础 | 根 | 4 | 1.类型:6.5×14m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T29图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 92 | 杆件及基础 | 根 | 2 | 1.类型:6.5×16m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T30图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 93 | 避雷针 | 根 | 16 | 1.名称：避雷针 2.规格：Φ20圆钢，L=0.5 3.配合预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆等 |  |
| 94 | 接地极 | 根 | 8 | 1.名称：人工接地极角钢 2.规格：50*5*5，L=2.5mm 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 95 | 接地母线 | m | 20 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-50*4m 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、 刷漆 |  |
| 96 | 接地装置 | 组 | 2 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 2.接地电阻测试 |  |
| 97 | 电缆保护管 | m | 48 | 1.名称：立杆基础预埋 2.规格：PE管 Φ75*2.5 3.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 98 | 单点调试 | 套 | 18 | 1.名称：单点调试 2.其他：含设备场景设置、镜头调试参数配置等 3.准备、单元检查、系统功能试验 |  |
| 99 | 系统调试 | 系统 | 1 | 1.名称：系统调试 2.其他：含网络、数据配置、前端设备信息登记 3.系统调试、完成测试报告等 |  |
| 100 | 辅材 | 项 | 1 | 1.名称:含光端盒、接线盒、普利卡管、尾纤等 2.范围：电子警察 |  |
|  | 交通诱导 |  |  |  |  |
| 101 | 诱导屏 | 套 | 1 | 1.名称：诱导屏 2.规格：采用全点阵式全彩室外显示屏，像素中心间距10mm，显示面积：2.56（高）mm*3.84（宽）=9.32m2,整屏分辨率256（高）*384（宽） 3.其他：含主控器、电源组件、及发送卡、接收卡 4.开箱检查、定位划线、设备组装、接线、本体安装调试等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如诱导屏、配电箱、收发器、杆件及基础、避雷针、接地极、接地母线、接地装置、电缆保护管、电力电缆、双绞线缆、光缆、单点调试、系统调试等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 102 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：室外机箱 2.安装方式：落地安装，定制 具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能, 3.其他： 1)图中尺寸以毫米为单位; 2）箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3)所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹; 4）挂箱 4.就位、安装、固定、接线、调试 |  |
| 103 | 收发器 | 对 | 1 | 1.名称：光纤收发器（含成端） 2.规格：单模光纤 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |
| 104 | 杆件及基础 | 套 | 1 | 1.类型:诱导屏杆件及基础 2.材质:型钢 3.规格尺寸:诱导屏杆件详见S03T34图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 105 | 避雷针 | 根 | 1 | 1.名称：避雷针 2.规格：Φ20圆钢，L=0.5 3.配合预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆等 |  |
| 106 | 接地极 | 根 | 1 | 1.名称：人工接地极角钢 2.规格：50*5*5，L=2.5mm 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 107 | 接地母线 | m | 1.5 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-50*4m 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 |  |
| 108 | 接地装置 | 组 | 1 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 2.接地电阻测试 |  |
| 109 | 电缆保护管 | m | 4 | 1.名称：立杆基础预埋 2.规格：∅50X2.5mmPE管 3.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 110 | 电力电缆 | m | 800 | 1.名称：电力电缆； 2.规格型号：YJY-4×25+1×16 3.材质：铜芯； 4.敷设方式、部位：管内穿线 5.电压等级（KV)：10/0.4KV; 6.地形：路基。 7.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 |  |
| 111 | 双绞线缆 | m | 15 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 112 | 光缆 | m | 900 | 1.名称：通信光缆 2.规格：4芯室外单模光缆 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 113 | 单点调试 | 项 | 1 | 1.名称：单点调试 2.其他：前端参数配置 3.准备、单元检查、系统功能试验 |  |
| 114 | 系统调试 | 项 | 1 | 1.名称：系统调试 2.其他：含网络、数据配置、前端设备信息登记 3.系统调试、完成测试报告等 |  |
|  | 交通卡口 |  |  |  |  |
| 115 | 监控摄像机 | 台 | 9 | 1.名称：高清抓拍摄像机（含电源、镜头、支架、防护罩） 2.规格：有效素：≥4096*2160；传感器：≥1inch 3.开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如监控摄像机、补光灯、浪涌保护器、交换机、前端机柜、收发器、雷达检测仪、配电箱、配线、双绞线缆、杆件及基础、避雷针、接地极、接地母线、接地装置、电缆保护管、光缆、单点调试、系统调试、辅材等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 116 | 补光灯 | 套 | 9 | 1.名称：多功能补光灯 2.规格：最大亮点时间:≤4ms(可调节);30W/车道≤单台平均功耗≤50W/车道;支持频闪、红外、脉冲等补光 3.现场拼装、安装、调整、固定、接线、初步调式 |  |
| 117 | 浪涌保护器 | 个 | 9 | 1.名称：电源/网络防雷器 2.绝缘装置绝缘性能测试:测试、记录等。 火花间隙保护装置:开箱检查、安支撑架、安装固定等。极化电极:开箱检查、支架安装、电池液配制、灌注、安装固定、接线、点焊、防腐等。准备、搬运、设备清理、检查、校接线、调试记录 |  |
| 118 | 交换机 | 台 | 2 | 1.名称：八口工业级交换机 2.规格：八口百兆，网管型 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 119 | 前端机柜 | 个 | 1 | 1.名称：前端管理主机 2.服务器、工作站等主站设备安装调试:技术准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查设备加电、本体调试;操作系统、应用软件安装检测 |  |
| 120 | 收发器 | 对 | 2 | 1.名称：光纤收发器（含成端） 2.规格：单模光纤 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |
| 121 | 雷达检测仪 | 台 | 9 | 1.名称：雷达检测仪 2.清点、运输、安装固定、校接线、常规检查、单元检查、系统试验 |  |
| 122 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：卡口室外大机箱 2.安装方式：落地安装，定制 具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能, 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹。 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 |  |
| 123 | 配电箱 | 台 | 1 | 1.名称：卡口室外小机箱 2.安装方式：落地安装，定制 具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能, 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹。 4.测定、打孔、固定、接线、开关及机构调整、接地 |  |
| 124 | 配线 | m | 270 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVV3*1.5mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 125 | 配线 | m | 135 | 1.名称：补光灯、闪光灯同步线、雷达检测仪信号线 2.规格：RVVP-2*1.0mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 126 | 双绞线缆 | m | 108 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 127 | 杆件及基础 | 根 | 1 | 1.类型:6.5×14m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T29图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 128 | 杆件及基础 | 根 | 1 | 1.类型:6.5×16m横臂 2.材质截面:钢管 3.基础及结构做法：详见S03T30图（包括模板、制、安、拆除及土方开挖、回填、余土外运，混凝土浇筑、振捣、养护等，现场组装、整体起吊、就位固定、调整） |  |
| 129 | 避雷针 | 根 | 4 | 1.名称：避雷针 2.规格：Φ20圆钢，L=0.5 3.配合预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆等 |  |
| 130 | 接地极 | 根 | 2 | 1.名称：人工接地极角钢 2.规格：50*5*5，L=2.5mm 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 131 | 接地母线 | m | 3 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-50*4m 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 |  |
| 132 | 接地装置 | 组 | 1 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 2.接地电阻测试 |  |
| 133 | 电缆保护管 | m | 12 | 1.名称：立杆基础预埋 2.规格：PE管 Φ75*2.5 3.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口 |  |
| 134 | 光缆 | m | 500 | 1.名称：通信光缆 2.规格：4芯室外单模光缆 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 135 | 单点调试 | 套 | 9 | 1.名称：单点调试 2.其他：含设备场景设置、镜头调试参数配置等 3.准备、单元检查、系统功能试验 |  |
| 136 | 系统调试 | 系统 | 1 | 1.名称：系统调试 2.其他：含网络、数据配置、前端设备信息登记 3.系统调试、完成测试报告等 |  |
| 137 | 辅材 | 项 | 1 | 1.名称:含光端盒、接线盒、普利卡管、尾纤 2.范围交通卡口 |  |
|  | 交通雷达流量统计系统 |  |  |  |  |
| 138 | 流量统计雷达 | 台 | 8 | 1.名称：流量统计雷达 2.规格：单方向检测不少于8车道，有效检测距离不小于200m，含不锈钢支架，抱箍等辅材 3.开箱检查、设备组装、接线,本体安装 | 1.与完成本项内容的所有材料（如流量统计雷达、配电箱、数据集中器、光缆、配线、双绞线缆、交换机、光纤收发器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 139 | 配电箱 | 台 | 8 | 1.名称：室外挂箱 2.其它：含空开、防雷模块、导轨等，具有防盗、防尘、防雨、防腐、防热、防冻功能 3.安装方式：挂箱 4.就位、安装、固定、接线、调试 |  |
| 140 | 数据集中器 | 台 | 8 | 1.名称：数据转换设备 2.规格：道口信号机柜内设置，每套雷达配置一个 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 141 | 光缆 | m | 914.21 | 1.名称：通信光缆 2.规格：4芯室外单模光缆 3.检查光缆、清理管道、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口等 |  |
| 142 | 配线 | m | 914.21 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVV-2*1.5mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 143 | 配线 | m | 160 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVVSP-2*1.0mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 144 | 双绞线缆 | m | 160 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 145 | 交换机 | 台 | 3 | 1.名称：工业级交换机 2.规格：8电口+1光口,网管型,工业级，配置在信号机柜 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 146 | 光纤收发器 | 对 | 8 | 1.名称：光纤收发器) 2.规格：1路数据+1路百兆以太网 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |
|  | 信号灯杆防雷接地 |  |  |  |  |
| 147 | 避雷针 | 根 | 22 | 1.名称：避雷针 2.规格：Φ20圆钢，L=0.5 3.配合预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如避雷针、接地极、接地母线、接地装置等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 148 | 接地极 | 根 | 15 | 1.名称：人工接地极角钢 2.规格：50*5*5，L=2.5mm 3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接 |  |
| 149 | 接地母线 | m | 33 | 1.名称：镀锌扁钢 2.规格：-50*4m 3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆 |  |
| 150 | 接地装置 | 组 | 3 | 1.名称：独立接地装置≤6根接地极 2.接地电阻测试 |  |
|  | 交通设施配电 |  |  |  |  |
| 151 | 设备控制机箱 | 台 | 4 | 1.名称：交管动力配电箱 1~4AP 2.其它：支架落地安装IP65 3.其他： 1）、图中尺寸以毫米为单位; 2）、箱体用3mm厚304不锈钢板制成,边封橡胶圈; 3）、所有焊缝必需牢固结实,焊缝必须为全焊;未标注倒圆角R2,表面不能有涂污或刮花现象,喷漆后无明显焊缝痕迹。 4.就位、安装、固定、接线、调试 | 1.与完成本项内容的所有材料（如设备控制机箱、电力电缆、配线、电缆保护管、配管、混凝土、模板、脚手架、钢筋、焊条、地脚螺栓等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 152 | 电力电缆 | m | 1800 | 1.名称：电力电缆； 2.规格型号：YJY-4*16 3.材质：铜芯； 4.敷设方式、部位：管内穿线 5.电压等级（KV)：10/0.4KV; 6.地形：路基。 7.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 |  |
| 153 | 电力电缆 | m | 8515.08 | 1.名称：电力电缆； 2.规格型号：YJY-4*10 3.材质：铜芯； 4.敷设方式、部位：管内穿线 5.电压等级（KV)：10/0.4KV; 6.地形：路基 7.开盘、检查、架线盘、敷设、锯断、排列、整理、固定、配合试验、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除、绝缘电阻测试等 |  |
| 154 | 配线 | m | 493 | 1.名称：设备电源线 2.规格：RVV-2*1.5mm² 3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头 |  |
| 155 | 电缆保护管 | m | 493 | 1.名称：PVC硬管 2.规格：Φ20*2.0mm 3.测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆 |  |
| 156 | 电缆保护管 | m | 1200 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：Φ80*4.0mm 3.钢管内和管口去毛刺、套丝、敷设管子(包括连接、在井口锯断、去毛刺焊接地螺栓、 弯管) |  |
|  | 后台设备扩容 |  |  |  |  |
| 157 | 服务器 | 台 | 2 | 1.名称：接入服务器 2.规格：配置≥2个六核2.4GHz处理器，≥128G,DDR4内存 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 | 1.与完成本项内容的所有材料（如服务器、系统软件、服务器、双绞线缆、交换机、收发器等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图示面积，经甲方、监理、业主认可。 |
| 158 | 系统软件 | 项 | 1 | 1.名称：接入软件授权 2.装调技术准备、接口正确性检查确认、系统联调 |  |
| 159 | 服务器 | 套 | 2 | 1.名称：存储节点 2.规格：最大单盘容量>6TB,单机最大具备≥24盘位，支持热插拔，满配硬盘 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 160 | 服务器 | 套 | 2 | 1.名称：图片存储节点 2.规格：400T，满配硬盘 3.开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 161 | 双绞线缆 | m | 580 | 1.名称：网线 2.规格：超六类屏蔽双绞线 3.检查、抽测电缆、清理管道/线槽/桥架、布放、绑扎电缆、封堵出口等 |  |
| 162 | 交换机 | 台 | 13 | 1.名称：工业级交换机 2.规格：8电口+1光电口，网管型；每处道口信号机柜配置1台 3.开箱检查、接线、接地、本体安装调试等 |  |
| 163 | 收发器 | 对 | 29 | 1.名称：光纤收发器 2.规格：1路数据+1路百兆以太网 3.安装、对号、校接线、单元检查、调整、呼叫、通话系统试验 |  |

附件二、

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年              月               日

经营期限：

姓    名：        性别：       年龄：        职务：

系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：             (全称,公章)

日  期：      年      月        日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本授权委托书声明：我        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加         (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：              (公章)

法定代表人：              (签字或盖章)

身份证号：

委托代理人：               (签字)

身份证号：

日      期：    年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证复印件

| 身份证人像面复印件 | 身份证国徽面复印件 |
| --- | --- |